网络

1、DNS(域名解析系统)

DNS是什么？
		主要用于将域名解析成IP地址。

www.baidu.com ==>110.242.68.4（过程就需要DNS解析，是电脑里配置的DNS）

DNS能干什么？

解析A记录：域名  IP (www.baidu.com ==>110.242.68.4)

MX解析记录 1689783713@qq.com 搭建邮件服务器

PTR 反向解析 110.242.68.4  www.baidu.cmo

DNS A 记录：

浏览器  www.baidu.com  网站服务器ip  ip地址对应的网站服务

2、DNS 解析流程原理

DNS 结构

以百度为例 www.baidu.com.

- 首先解析 .  根（在com后面有一个点）全球一共有13台

- 然后解析 com

- 接着解析 baidu

- 最后解析 www

DNS解析流程图

3、DNS解析查询

dig @8.8.8.8 www.baidu.com +trace 命令可用于查看DNS解析过程。

- dig www.baidu.com

- nslookup www.baidu.com

- host www.baidu.com

- ping www.baidu.com

4、配置网卡

配置网卡文件 /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens32

#HWADDR=00:0C:29:3A:CE:35  以太网硬件地址即MAC地址、在虚拟机上没有此项配置

TYPE=Ethernet    上网类型，目前都是以太网

PROXY_METHOD=none

BROWSER_ONLY=no

BOOTPROTO=none   启动协议，获取配置方式有none|bootp|dhcp 三项

DEFROUTE=yes

IPV4_FAILURE_FATAL=no

IPV6INIT=yes  是否支持ipv6

IPV6_AUTOCONF=yes

IPV6_DEFROUTE=yes

IPV6_FAILURE_FATAL=no

IPV6_ADDR_GEN_MODE=stable-privacy

NAME=ens32

#UUID=b1191d38-0e56-4162-a6d2-f3d91166beb4  通用唯一码，在虚拟机上没有

DEVICE=ens32   逻辑设备名

ONBOOT=yes   这个地方为yes，才能保证下次开机启动自动激活网卡

IPADDR=192.168.37.110   linux服务器的固定ip

NETMASK=255.255.255.0   子网掩码

GATEWAY=192.168.37.1  网关

DNS1=114.114.114.114  主DNS, 这里会默认覆盖以及优先于/etc/resolv.conf的配置生效

5. DNS 常用地址

8.8.8.8/114.114.114.114

6 修改主机名的步骤

a)	hostname wang (重启会失效不推荐使用哦~)

b)	vim /etc/sysconfig/

7 网关

大家都知道，从一个房间走到另一个房间，必然要经过一扇门。同样，从一个网络向另一个网络发送信息，也必须经过一道“关口”，这道关口就是网关。顾名思义，网关（Gateway）是一个网络连接到另一个网络的“关口”。也就是网络关卡。

8. 查看网络配置信息

ifconfg/ip addr

9. 网络及服务排查

检查百度网站是否有故障

- ping www.baidu.com icmp协议（高速公路有没有修通）

- traceroute www.baidu.com 基础检查、各个高速结点有没有修通

- telnet www.baidu.com 80

10. 抓包工具

tcpdump

tcpdump –n icmp –i eth0

11． 重置网络配置

netsh winsock reset